Załącznik nr 4 do SIWZ

…..................................

Dane Wykonawcy

Do

Gmina Sławno

ul. Marszałka  Józefa  Piłsudskiego 31
   26 – 332 Sławno

Wymagania minimalne dla oferowanego ciągnika objętego postępowaniem przetargowym pn. dostawa ciągnika rolniczego

|  | Parametry Techniczne | Wpisać TAK/NIE lub wpisać parametr* |
| --- | --- | --- |
|  | silnik czterosuwowy, wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, z bezpośrednim wtryskiem paliwa, turbodoładowany, chłodzony cieczą, 4- cylindrowy o mocy 110 kM, EURO III A; |  |
|  | napęd na 2 osie |  |
|  | oś przednia sztywna, napędzana |  |
|  | grzałka płynu silnika |  |
|  | skrzynia biegów 24 x 24 z reduktorem i rewersem mechanicznym |  |
|  | wałek WOM 540/540E; kierunek obrotu w prawo stojąc od tyłu ciągnika |  |
|  | sprzęgło suche |  |
|  | podnośnik hydrauliczny z regulacją pozycyjną i siłową, udźwig min 4400 kg |  |
|  | hydraulika zewnętrzna - min 3 pary gniazd hydraulicznych |  |
|  | trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi |  |
|  | ogumienie 420/70R24 – 520/70R34 |  |
|  | układ przyłączeniowo-zaczepowy: zaczep rolniczy widłowy |  |
|  | górny zaczep transportowy widłowy, przesuwny CBM |  |
|  | układ hamulcowy tarczowy, mokry |  |
|  | sterowanie nożne z możliwością niezależnego hamowania koła lewego i prawego tylnej osi |  |
|  | hamulec ręczny, sterowany dźwignią |  |
|  | układ pneumatyczny przyczep nadciśnieniowy, instalacja jednoobwodowa i dwuobwodowa |  |
|  | deska rozdzielacza wyposażona w: wskaźnik temperatury wody, licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik ciśnienia powietrza – manometr, dźwignia do kierunkowskazów, świateł, sygnału dźwiękowego, wycieraczek, lampka kontrolna ładowania akumulatora, lampka kontrolna ciśnienia oleju, lampka kontrolna podgrzewania płynu chodzącego w silniku, lampka kontrolna świateł roboczych, włącznik świateł awaryjnych, główny włącznik świateł głównych, lampka kontrolna włączenia przedniego napędu, lampka kontrolna załączonego hamulca postojowego |  |
|  | obciążniki kół tylnych |  |
|  | kabina co najmniej dwuosobowa wyposażona w: wycieraczki szyby przedniej i tylnej, spryskiwacz szyby przedniej, lusterka zewnętrzne, lampka oświetlenia wewnątrz kabiny, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, światła robocze halogenowe po 2 sztuki z przodu i tyłu kabiny, radio, głośniki, szyberdach, dwudrzwiowa, pojedyncze światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut) |  |
|  | WOM sterowany z kabiny |  |
|  | prędkość: 35-40 k/h |  |
|  | zewnętrzne sterowanie podnośnikiem |  |
|  | ładowacz hydrauliczny przedni, 3 sekcyjny z joystickiem, udźwig min 1650 kg, łyżka o szer. min. 2 m |  |

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że oferowany przez nas ciągnik spełnia wszystkie powyższe wymagania 
a na każde żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni przedstawimy dokumenty na ich potwierdzenie.

................................., dnia .......................... .

.....................................................

/ podpis osoby uprawnionej /